- 采购项目清单：

| 序号 | 采购标的名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MicroCT采购项目 | 1 | 套 | 接受进口 |

二、技术参数：

一．扫描仪： ▲1.1 分辨率：额定≤1.25μm；＜5μm@10%MTF 1.2 球管电压：X 射线球管最大电压≥90kVp ，最大功率≥8 W，焦点直径5微米 ▲1.3 最大样品仓尺寸：≥50 x 120mm 1.4 最大扫描尺寸：≥50 × 120mm 1.5 图像矩阵：512×512 到8192×8192像素区间内可设 1.6 探测器：CCD ▲1.7 工作时外表面辐射剂量：＜0.25μSv/hr ▲1.8 体模：提供密度矫正和几何畸变校正功能 1.9 过滤转换器：提供包括但不限于Al、Cu、Al/Cu以及空气等选择。 ▲1.10 自动换样器：≥20个样品管位，可以实现自动换样和无人值守批扫描。 二、工作站： 2.1 计算机： ≥64位工作站 2.2 CPU：≥12核 2.3 内存：≥128GB RAM 2.4 硬盘：≥30TB硬盘 2.5 显示器：≥24英寸TFT显示器 2.6 操作系统：64位Windows系统操作 2.7 GPU: 具备内置GPU加速重建软件及硬件 三、软件： 3.1 具备配带协议库的测量软件 3.2 具备在线／离线2D/3D重建功能 3.3 具备处理样品信息的数据库 3.4 具备数据管理（归档，备份及驱动存档硬盘等）功能 3.5具有 2D/3D分析功能（尺寸测量，面积计算，角度测量等） 3.6 具备2D/3D形态分析规则和不规则的ROI 3.7 具备基于ASBMR标准的2D和3D参数分析； 3.8 可获取重建后3D图象任意点三维坐标参数； 3.9 具备密度计算功能 3.10 具备接触面积计算功能 3.11 具备容积再现和动画制作功能 3.12具备远程控制和软件维护功能 支持局域网内访问扫描重建分析任务和结果； 支持通过网络访问拷贝数据，归档备份； 支持多界面多人操作； 支持厂家工程师远程进行软件维护和技术支持； 3.13具有纵向比较分析软件。 3.14具有输出STL 格式文件功能，并和其它三维重建软件兼容（如：ABAQUS、MARC、SIMPLEWARE、MIMICS等）； 3.15具有 IPL高阶处理语言。 3.16 具有3D评估软件：可以使用图像处理语言，对图像进行高级处理，也可以根据客户需要进行脚本开发。 3.17具有批扫描功能：可批量地对不同样品的不同部位以不同参数进行24小时无人值守扫描。 3.18具有在线重建功能：扫描的同时自动开始后台重建。 3.19 具有软组织显示软件；. 配置清单： 1 扫描仪1台； 2 工作站1台； 3 过滤转换器 3个； 4 自动换样器 1套；