南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

项目采购需求（项目编号：NFYKDSZKQ-XXH-GC-20230401）

| 项目名称 | 项目名称：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）门禁系统维护及扩容项目 | 是否预选项目 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购人名称 | 南山医科大学深圳口腔医院（坪山） | 采购方式 | 院内采购 |
| 预算限额（元） | 预算90000.00元 |  |  |
| 项目背景 | 医院监控系统在医院大楼改造时由坪山工务署配套建设，于2019年建好并投入使用。在用的门禁系统的品牌为爱克信，已安装建设的总数为45个门锁，24个控制器，控制器安装在每层楼的弱电井内。截止目前，医院五楼、六楼以及九楼部分区域尚未安装门禁锁，本次项目就是针对未安装的楼层区域增建相关门禁锁及配套的控制器。 |  |  |
| 投标人资质要求 | 1） 具有独立法人资格（提供合法有效的营业执照原件扫描件，原件备查）； 2） 本项目不接受联合体投标，不允许分包，不接受投标人选用进口产品参与投标； 3） 参与本项目投标的供应商近三年内无行贿犯罪记录（由采购中心定期向市人民检察院申请对政府采购供应商库中注册有效的供应商进行集中查询，投标文件中无需提供证明材料）； 4）参与本项目供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下情形之一：（1）记录失信被执行人；（2）重大税收违法案件当事人名单；同时，在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中查询没有处于禁止参加政府采购活动的记录名单。 |  |  |
| 货物清单 | 序号; 名称; 品牌; 型号; 参数; 数量; 单位; 单价; 合计. 1; 4门控制器; 接入已有系统；4门控制器，可管理4个门的进方向4个读卡器，持卡人容量10万，事件记录10万，含壁挂安装箱和电源模块; 6; 台. 2; 双门控制器; 接入已有系统；2门控制器，可管理2个门的进出双方向4个读卡器，持卡人容量10万，事件记录10万，含壁挂安装箱和电源模块; 1; 台. 3; 单门控制器; 接入已有系统；1门控制器，可管理1个门的进出双方向2个读卡器，持卡人容量10万，事件记录10万，含壁挂安装箱和电源模块; 1; 台. 4; 读卡器; 门禁读卡器，安装方式标准86型。; 16; 台. 5; 电插锁; 电插锁含配套门夹; 22; 把. 6; 电磁锁; 单门磁力锁含门磁信号，拉力280KG; 5; 把. 7; 出门开关; 门禁系统出门开关; 17; 个. 8; 控制线缆; 国标RVV护套线多芯0.75平方多芯信号控制电缆线 14X0.75平方; 1200; 米. 9; 网线; 原装六类网线【工程版0.57±0.02mm】CAT6纯铜线芯 非屏蔽千兆网络线灰色305米; 2; 箱. 10; 系统集成; 1、辅材含线管、电源线，插排、扎带、绝缘胶布等； 2、安装、隐蔽布线，调试、培训等；; 1; 项. 总计：; 90000. 要求：1.11扇双开门+5扇单开门，共27扇门控制器+27锁； 2.门禁控制器统一安装在各楼层的电井里，便于维护； 3.单门使用一组14*0.75的护套线缆直联； ★4.本需求清单内容是完成本项目建设的最低要求，投标方可根据实际情况增加。如存在需完成本项目所必须的设备、配件、材料等未列入本清单，则承建方需在项目建设中补齐，采购方不额外增加费用。 ★5.报价超过预算的投标文件作废。 ★6.增建的门禁需与医院现有的门禁系统兼容，实现统一软件平台管理的目的。. 注意： - 带“★”的为必须满足项，不满足的文件则作废；带“▲”为重要需求，作为满足项目需求的实质性指标，缺少将视为不满足实质性要求。 |
| 详细技术要求 | 序号; 货物名称; 招标参数要求. 1; 4门控制器; 1.要求采用32位工业级处理器。. 2.要求控制器采用嵌入式实时操作系统. 3.要求控制器内置硬件看门狗，避免死机；. 4. 要求控制器具有断电检测功能，即使意外断电也能确保系统数据完整无损；. 5. 要求通讯接口：1个及以上TCP/IP接口；. 6. 要求管理门数量：可接入4个读卡器，管理4个单向门；. 7. 要求大于等于12个输入和8个输出；. 8. 要求支持持卡人数量：10万；. 9. 要求支持脱机事件记录数：10万；. 10.要求指示灯：提供设备状态及通讯指示灯；. 11.要求控制箱：控制器配套安装箱及电源；. ▲12.必须对接现有平台管理系统，实现与现有平台兼容；. ▲13.通过公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心的检验认证，提供相关证明文件；. 2; 双门控制器; 1.要求采用32位工业级处理器。. 2.要求控制器采用嵌入式实时操作系统. 3.要求控制器内置硬件看门狗，避免死机；. 4. 要求控制器具有断电检测功能，即使意外断电也能确保系统数据完整无损；. 5. 要求通讯接口：1个及以上TCP/IP接口；. 6. 要求管理门数量：可接入4个读卡器，管理2个门，支持进出双向；. 7. 要求大于等于6个输入和4个输出；. 8. 要求支持持卡人数量：10万；. 9. 要求支持脱机事件记录数：10万；. 10.要求指示灯：提供设备状态及通讯指示灯；. 11.要求控制箱：控制器配套安装箱及电源；. ▲12.必须对接现有平台管理系统，实现与现有平台兼容；. 3; 单门控制器; 1.要求采用32位工业级处理器。. 2.要求控制器采用嵌入式实时操作系统. 3.要求控制器内置硬件看门狗，避免死机；. 4.要求控制器具有断电检测功能，即使意外断电也能确保系统数据完整无损；. 5.要求通讯接口：1个及以上TCP/IP接口；. 6.要求管理门数量：可接入2个读卡器，管理1个门，支持进出双向；. 7.要求大于等于3个输入和2个输出；. 8. 要求支持持卡人数量：10万；. 9. 要求支持脱机事件记录数：10万；. 10.要求指示灯：提供设备状态及通讯指示灯；. 11.要求控制箱：控制器配套安装箱及电源；. ▲12.必须对接现有平台管理系统，实现与现有平台兼容；. 4; 读卡器; 1.要求采用非接触式读卡器，具有发光二极管状态显示、蜂鸣器。具有多种声光提示，如果刷卡或键入被接受或错误，蜂鸣器能发声、LED点亮提示信息。. 2.要求感应距离：不超10cm. 3.要求识别速度：不超3s. 4.要求支持识别标准TYPE A协议IC卡或CPU卡. 5. 要求读卡器外壳防护等级：IP65. ▲6.要求通过国家密码管理局商用密码检测中心认证，并提供证明文件；. 5; 电插锁; 要求电插锁需包含配套的门夹. 6; 电磁锁; 要求单门磁力锁包含门磁信号，磁力锁的拉力大于等于280KG. 7; 控制线缆; 要求为国标RVV护套线多芯0.75平方多芯信号控制电缆线. 8; 网线; 要求原装六类网线CAT6纯铜线芯 非屏蔽千兆网络线灰色305米. 9; 系统集成; 1、辅材含线管、电源线，插排、扎带、绝缘胶布等；. 2、安装、隐蔽布线，调试、培训等；. 注意： - 带“★”的为必须满足项，不满足的文件则作废；带“▲”为重要需求，作为满足项目需求的实质性指标，缺少将视为不满足实质性要求。 - ★本需求清单内容是完成本项目建设所需的最低要求，承建方可根据实际情况增加。如存在需完成本项目所必须的设备、配件、材料等未列入本清单，则承建方需在项目建设中补齐，采购方不额外增加费用。 - 货物清单报价须知：请投标人在单项货物报价时，按照货物清单表进行报价并附上相关材料。. |
| 服务要求 | - 服务要求 1.提供的货物必须符合国家或行业检测标准，具有产品检验合格证。 2.采购方所采购的货物，不论价值、从何处购置、采用何种方式运输，采购方不承担任何责任及相关费用。 3.货物经过双方检验认可后，签署验收报告/收货单，保修期自验收合格之日起算。 4.应按其投标文件中的承诺，进行售后服务工作。 - 售后服务要求 - 提供7*24小时响应服务，需1小时内响应，4小时内到达医院现场，每次维修后需提供维修报告医院签字确认。 - 提供1次技术培训服务，包含设备操作培训，日常维护培训 |  |  |
| 商务需求 | 序号; 目录; 招标商务需求. 1; 售后服务期; 项目售后服务1年；时间自项目验收合格并交付使用之日起计算。. 2; 预算说明; ★本项目投标价不允许超过本次预算限额. 3; 项目服务地点; 南方医科大学深圳口腔医院（坪山）. 4; 维修响应及故障解决时间; 提供7*24小时响应服 务，需1小时内响应，4小时内到达医院现场，每次维修后需提供维修报告医院签字确认。. 5; 关于付款; 项目完成建设并验收合格后一次性支付。. 6; 关于验收; 1.1合同签订后，30天（日历日）内完成设备调试和安装，进行项目验收. 1.2投标人必须承担的货物运输、安装等其他类似的义务。. |
| 其它 | 无 |  |  |