南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

停车场系统升级(港澳车牌识别)项目采购需求

（项目编码：NFYKDSZKQ-XXH-FW-TCCSB-20250507006）

| 项目名称 | 停车场系统升级(港澳车牌识别)项目 | 是否预选项目 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购人名称 | 南方医科大学深圳口腔医院（坪山） | 采购方式 | 公开询价采购 |
| 预算限额（元） | 预算13800元 |  |  |
| 项目背景 | 根据《深圳市经营性停车场设施管理办法》（深交规〔2024〕2号）和《市交通运输局坪山管理局关于做好港澳车辆北上停车服务保障工作的通知》的相关要求规定,要求现有设备升级改造，支持港澳车牌的识别。 |  |  |
| 报价人资质要求 | 1）报价人必须具有独立法人资格（提供营业执照原件扫描件并加盖报价人公章）。 2）本项目不接受联合体报价，不允许分包、转包，不接受报价人选用进口产品参与报价(由报价人在《政府采购报价及履约承诺函》中做出声明）。 3）报价人近三年内无行贿犯罪记录（由报价人在《政府采购报价及履约承诺函》中做出声明）。 4）参与本项目的报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下情形之一：①记录失信被执行人，②重大税收违法案件当事人名单（由报价人提供“信用中国”网站①记录失信被执行人名单查询截图、②重大税收违法案件当事人名单查询截图）。 5）参与本项目的报价人不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由报价人在《政府采购报价及履约承诺函》中做出声明）。 |  |  |
| 清单及要求 | 一、停车场系统升级(港澳车牌识别)项目总体需求，具体说明如下： 序号; 项目名称; 服务内容要求. 1; 设备及配件要求; 更换现有停车场道闸相关设备，包括但不限于摄像头等，全面满足港澳车牌识别要求. 2; 车牌识别软件要求; 1.实现微信商户的直连支付对接 2.车位占用功能 3.消费打折功能 4.可纯脱机使用 5.新增绿色车牌识别功能 6.月卡过期转临时卡收费 7.可限制进出时段 8.模糊识别入场功能 9.可脱机收费使用 10.无牌车进出（以进入时间为车牌进行收费） 11.能控制现有的道闸起降 12.能对接医院的信息管理系统，可实现就诊车辆和社会车辆区分，针对就诊车辆进行优惠打折出场。. 二、停车场系统升级(港澳车牌识别)项目所涉及的设备及配件清单 名称; 数量; 单位; 参数要求. 车牌识别一体机; 2; 台; 1、星光级车牌识别专用摄像机≥300万像素，需有防护罩和万向节，需满足双色中文显示，具备语音提示功能，≥4颗LED白色补光灯，≥8GTF储存的一体机，识别率≥99%；采用全像数双核宽动态CMOS和TIDSP配置方案，峰值计算≥ 6.4GHz。 2、支持自动识别车牌包括但不限于汉字、字母、数字、颜色及车型，如军警车牌、环保绿牌等；支持牌照类型：包括但不限于普通蓝牌、黑牌、黄牌、双层黄牌、警车车牌、新式武警车牌、新式军牌、使馆车牌、港澳进出大陆车牌；支持识别车辆包括但不限于特征图像、车牌图像、牌照号码、颜色、类型、通过时间。 3、支持远程调试、维护、升级，远程调整参数； 4、支持视频自动触发、虚拟线圈触发、外部触发三种触发方式； 5、支持视频自动检测车辆功能（即无需线圈等外部触发信号，通过分析视频图像即可判断是否有车辆经过） 6、支持车辆通过虚拟线圈区域触发识别； 7、通过外部触发信号进行抓拍识别； 8、太网数据接口，直接接入系统网络； 9、夜间抑制汽车大灯，拍照号码清晰可辨； 10、自动跟踪光线变化，有效抑制顺光和逆光； 11、高级自动温控防护罩，适应恶劣环境。. 豪华出入口车牌识别防水机箱; 2; 台; 要求采用标准四行屏防水机箱，标准高度，可360度调节方向，采用汽车烤漆，外观精美大气。. 语音播报系统; 2; 个; 要求自带4Ω/10W立体播报语音系统. 四行显示屏; 2; 个; 要求四行屏≥F3.75寸128X128点，可自定义一次性显示≥16个字内容，行移动显示可显示≥280个汉字。. 补光灯; 2; 个; 要求内置≥16颗白光LED补光灯，功率≥12W，适应365天×24小时全天候使用. 电源; 2; 个; 要求220V-5V或220V-12V. ★注：更换的设备要求能与现有道闸的设备兼容，利旧原有的道闸、车辆检测器、地感线圈等设备及配件。 三、车牌识别（含港澳车牌）系统功能如下： 系统名称; 子系统; 一级模块名称; 二级模块名称; 需求说明. 车牌识别（含港澳车牌）系统功能; 停车场平台; 车场配置; 基础配置; 配置车场基础规则. 显示屏配置; 配置相机识别设备显示内容. 语音配置; 配置车辆出/入播报内容. 岗亭管理; 配置岗亭信息. 通道管理; 配置车场通道. 设备管理; 配置车牌识别相机、余位屏设备、扫码设备、对讲设备. 安防设备; 配置安防设备，设备报警会发送短信通知. 车场二维码; 每添加一个通道，对应通道同时会生成通道二维码. 车辆时段管理; 配置车辆免费通行时段. 车库管理; 车库规则; 配置车库基础规则. 车库列表; 添加/管理车库，车库不包含收费规则. 在库车辆; 记录当前停在车库的车辆信息. 出库记录; 记录出库的车辆信息. 禁止通行记录; 记录车库禁止通行的车辆信息. 车辆管理; 车辆规则; 配置固定车的收费规则. 车辆管理; 添加/管理固定车，后台针对固定车缴费、下发白名单. 月租审核; 审核月租车的包月申请. 黑名单管理; 管理黑名单车辆. 收费员管理; 收费员; 车场收费员账号管理. 打卡记录; 收费员打卡记录. 值班统计; 收费员打卡期间数据统计. 每日统计; 收费员每日数据统计. 免费原因; 收费员免费放行原因记录. 优惠券管理; 优惠券管理; 添加/派发优惠券. 用户持券记录; 记录当前持有优惠券的车辆. 用户使用记录; 记录车辆使用优惠券的信息. 商家持券记录; 记录商家持有优惠券的数据统计. 优惠券打印; 添加并打印优惠券. 打印记录; 记录打印过的优惠券. 商家管理; 商家管理; 添加商家并设置优惠券收费模式：后结算、储值、派发收费. 商家管理员; 为商家配置管理员账号，用于登录优惠券小程序. 商家派发缴费; 为派发收费模式的商家，派发优惠券的缴费记录. 商家储值记录; 储值模式的商家，储值记录. 商家消费记录; 储值模式的商家，优惠券的消费记录. 商家用券统计; 统计所有商家优惠券抵扣记录. 财务中心; 月租订单; 月租用户缴费记录. 临停订单; 临停用户缴费记录. 逃费订单; 临停用户逃费记录. 临停未缴订单; 临停用户出口识别，但是未缴费产生的订单. 临停支付记录; 临停用户支付记录. 月租支付记录; 月租用户支付记录. 无牌车支付记录; 无牌车用户支付记录. 月租续费记录; 月租用户续费记录. 日交易报表; 每日交易数据统计. 月交易报表; 每月交易数据统计. 电子发票; 开票记录; 用户开票记录. 车场报表; 在场车辆; 当前停在车场的车辆信息. 出场记录; 车辆出入场的记录. 设备状态记录; 设备上下线记录. 禁止通行记录; 车辆禁止通行记录. 免费放行记录; 后台操作车辆不计费出场记录. 车辆通行记录; 记录每日所有类型车辆出入数量统计. 车牌增/改记录; 记录固定车车牌的新增、修改、删除. 手动开闸记录; 记录管理员、收费员在后台的开闸操作. 日期变动记录; 记录管理员修改固定车有效期. 车牌识别记录; 所有通道的车牌识别相机识别到车牌的记录. 微信公众号（车主端）; 机动车; 停车缴费; 车主临停缴费快捷入口. 月租缴费; 车主包月缴费快捷入口. 申请发票; 车主申请发票入口. 个人中心; 我的车辆; 添加用户车牌号. 月租缴费; 车主包月缴费入口. 月租申请; 车主申请包月车. 停车记录; 车辆停车记录. 电子发票; 车主申请发票入口. 消息中心; 月租审核状态通知. 云岗亭; 视频监控; 开闸; 打开对应通道的道闸. 落闸; 落下对应通道的道闸. 入口信息; 入口信息; 入口通道车牌识别信息. 快捷入场; 禁止入场车辆，开闸放行. 出口信息; 出口信息; 出口通道车牌识别待缴费车辆信息. 待处理; 存放来不及处理其他通道的车辆信息. 现金放行; 收费员收到现金后，点击放行车辆. 免费放行; 免费放行车辆. 入场记录; 入场记录; 查看车辆入场记录. 出场记录; 出场记录; 查看车辆出入记录. 手动入场; 手动入场; 手动添加车辆入场记录. 手动出场; 手动出场; 手动放行车辆出场. 在场车辆; 在场车辆; 查看在场车辆信息. 交班; 交班; 收费员下班打卡. 锁屏; 锁屏; 锁定屏幕防止别人操作. 小程序管理端; 首页; 今日收入; 统计今日车场交易数据. 车场情况; 统计车场在停车数量. 手动入场; 手动添加车辆入场记录. 手动出场; 手动放行车辆出场. 免费放行; 免费放行车辆. 在场车辆; 查看在场车辆信息. 车场监控; 查看车场监控视频. 月租审核; 审核用户包月申请. 功能; 车辆管理; 添加/管理固定车信息. 日报表; 每日交易数据统计. 月报表; 每月交易数据统计. 临停订单; 临停用户缴费记录. 临停未缴订单; 临停用户出口识别，但是未缴费产生的订单. 在场车辆; 当前停在车场的车辆信息. 出场记录; 车辆出入场的记录. 我的; 我的统计; 统计车场交易总金额、总笔数. 退出; 退出登录. 值班中心; 监控中心; 开闸; 点击开闸打开对应通道的道闸. 落闸; 点击落闸落下对应通道的道闸. 对讲; 点击客服人员针对该通道主动发起对讲. 客服中心; 通道视频; 显示接警用户所在通道视频. 监控视频; 显示接警用户所在通道监控视频. 可视化对讲; 用户视频对讲. 车辆信息; 该通道当前车辆信息. 手动入场; 手动添加车辆入场记录. 手动出场; 手动放行车辆出场. 呼叫通知; 用户发起呼叫对讲的接听列表. 我的分析; 我的分析; 记录客服处理事件统计. 商家发券平台; 首页; 绑定优惠券; 商家输入用户车牌号，选择并绑定优惠券. 优惠券; 优惠券; 显示商家拥有的优惠券，并生成优惠码. 优惠码; 用户扫优惠码，自行输入车牌号领取优惠券. 我的; 今日优惠; 显示今日优惠券抵用金额和使用优惠券数量. 领券记录; 用户领取优惠券记录. 抵用记录; 用户领取的优惠券产生抵用记录. ★注：升级的停车场管理软件要求能与现有道闸的设备兼容，利旧原有的道闸、车辆检测器、地感线圈等设备及配件。 四、提供停车费电子发票服务 ★注：停车费电子发票年服务费须报价方在报价文件中明确。 |
| 服务要求 | 服务要求： 1.按照采购服务内容和范围提供维护服务，服务时间：自合同签订起一年。 ★2.升级的停车场管理软件及增购的设备和配件要求能与现有道闸的设备兼容，利旧原有的道闸、车辆检测器、地感线圈等设备及配件。 |  |  |
| 商务需求 | 序号; 目录; 商务需求描述. 1; 服务期; 自合同签订起一年。. 2; 预算说明; 本项目报价不允许超过本次预算限额. 3; 维修响应及故障解决时间; 提供7*24小时响应服务，需1小时内响应。. 4; 关于付款; 达到采购方对停车场的管理要求，并经采购方验收合格后凭供应商提供完税发票一次性付款。. 5; 关于验收; 完成所有安装调试、对接工作，停车场新旧设备及管理软件能互相兼容，达到采购方对停车场的管理要求后，由中标方提出验收要求。. |
| 注意事项 | 需求中打★号的为必须满足项，报价方需在报价文件中做出承诺满足该要求，若报价方中标后无法执行，采购方有权撤销报价方的中标资质，撤销已签订的合同，并追究报价方的法律责任。 |  |  |